- В чем заключается эффект Зеебека?

Эффект Зеебека заключается в том, что в цепи, состоящей из двух разнородных проводников I и 2 (рис. 2.1) возникает ЭДС (термоэлектродвижущая сила - термо-ЭДС) Vт, если контакты этих проводников А и В поддерживаются при различных температурах T1 и Т2.

Vт=, где  - дифференциальная (удельная) термо-ЭДС. Она зависит от природы соприкасающихся проводников и температуры

- Какие вы знаете источники термо-ЭДС?

Существуют три источника возникновения термо-ЭДС: образование направленного потока носителей в проводнике при наличии градиента температур (объемная составляющая Vоб), изменение положения уровня Ферми с температурой (контактная составляющая Vк) и увлечение электронов фононами.

- Какова физическая природа термо-ЭДС?

Объемная составляющая термо-ЭДС. Представим, что на концах однородного проводника АВ поддерживается разность температур (T1 - Т2), так что вдоль проводника в направлении от В к А существует градиент температуры  .

Носители тока, сосредоточенные на горячем конце проводника, обладают большей энергией по сравнению с носителями тока на холодном конце. Поэтому в проводнике от горячего конца к холодному установится поток носителей тока, приводящий к зарядке проводника.

Если носителями являются электроны, то холодный конец должен будет заряжаться отрицательно, горячий - положительно и между ними возникает разность потенциалов Vоб, которая и представляет собой объемную составляющую термо-ЭДС.

Дифференциальная термо-ЭДС, соответствующая этой составляющей,

где q - заряд электрона; n - концентрация электронов; P - давление, которое создает в проводнике электронный газ.

Контактная составляющая термо-ЭДС. Следует знать, что с изменением температуры меняется положение уровня Ферми. В электронных проводниках с увеличением температуры уровень Ферми смещается вниз по энергетической шкале. Поэтому на холодном конце однородного электронного проводника он должен располагаться выше, чем на горячем. Наличие разности в положении уровня Ферми приводит к возникновению разности потенциалов

где q - заряд электрона; M - уровень Ферми.

Это и есть контактная составляющая термо-ЭДС. Дифференциальная термо-ЭДС, соответствующая этой составляющей,

Результирующая дифференциальная термо-ЭДС

Увлечение электронов фононами. Необходимо учитывать, что при наличии градиента температуры в проводнике возникает дрейф фононов от горячего конца к холодному, совершающийся с некоторой средней скоростью Vcp. Существование такого дрейфа приводит к тому, что электроны, рассеиваемые на фононах, сами начинают совершать направленное движение от горячего конца к холодному примерно с той же скоростью Vcp. Накопление электронов на холодном конце проводника и обеднение электронами горячего конца вызывает появление термо-ЭДС  Vф.

Дифференциальная термо-ЭДС, обусловленная эффектом увлечения электронов фононами,

где q - заряд электрона; Vcp - скорость фононов;,  - среднее время релаксации фононов и электронов; k - постоянная Больцмана.

При низких температурах эта составляющая термо-ЭДС может в десятки и сотни раз превосходить объемную и контактную составляющие.

- В чем заключается эффект Пельтье?

Следует также знать об эффекте Пельтье, заключающемся в том, что при протекании электрического тока через контакт разнородных проводников в месте контакта кроме джоулева тепла (Q= I2Tt) выделяется или поглощается (в зависимости от направления тока) дополнительная теплота, вызывающая в первом случае нагревание, а во втором - охлаждение контакта. Теплота Пельтье

где П- коэффициент Пельтье, значение которого зависит от природы соприкасающихся проводников и температуры.

Эффект Пельтье возникает вследствие различия средних энергий электронов проводимости в разнородных материалах, приведенных в контакт.

- Какова связь между эффектами Зеебека и Пельтье?

Необходимо понимать, что между эффектами Пельтье и Зеебека существует непосредственная связь: разность температур вызывает в цепи, состоящей из разнородных проводников, электрический ток, а ток, проходящий через такую цепь, создает разность температур. Количественно эта связь выражается следующим образом:

.

- В чем заключается эффект Томсона?

Эффект Томсона заключается в том, что если через однородный проводник, вдоль которого существует градиент температуры dT/dx, пропускать ток силой I, то в таком проводнике кроме джоулева тепла выделяется или поглощается (в зависимости от направления тока) дополнительное количество теплотыгде t - время;  - коэффициент Томсона, который зависит от природы проводника и температуры.

Возникновение эффекта Томсона обусловлено тем, что при наличии в проводнике градиента температуры поток носителей тока, вызванный внешней разностью потенциалов, приносит не только электрический заряд, но и теплоту. "Нагретые" электроны, переходя от горячего конца В к холодному А, отдают решетке избыточную энергию и вызывают нагревание проводника. При обратном направлении тока проводник охлаждается.