# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

# Им В.Даля

# (г. Северодонецк)

# Факультет: КИ

Кафедра: ЭА

# Отчет

По лабораторной работе №3

По дисциплине: ОРЭ часть 1

Выполнил:

Ст. гр. РЭА29-Д                                                                                                                                            Проверил:

Зотов А.В.

Северодонецк, 2011

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО ДВУХПОЛОСНИКА

3.1. Цель работы

Опытная и аналитическая проверка справедливости теоремы об активном двухполюснике (об эквивалентном генераторе).

3.2. Теоретические данные

В любой электрической цепи всегда можно выделить одну ветвь, а всю остальную часть схемы независимо от ее структуры и сложности условно изобразить некоторым прямоугольником. По отношению к выделенной ветви вся схема, обозначенная прямоугольником, представляет собой так называемый двухполюсник. Если в двухполюснике есть источник ЭДС или тока, то такой двухполюсник называют а к т и в н ы м. В этом случае в прямоугольнике ставят букву А (рис.3.1).

Рис.3.1

Если в двухполюснике нет источников ЭДС  или тока,  то он   п а с с и в н ы й. В этом случае ставят букву П. Согласно теореме об активном двухполюснике его можно заменить эквивалентным генератором с ЭДС, равной напряжению холостого хода на зажимах ab, и внутренним сопротивлением, равным входному сопротивлению двухполюсника. Входное сопротивление активного двухполюсника определяют как его сопротивление относительно зажимов ab, если исключить источники ЭДС и тока, но оставить их внутреннее сопротивление. При этом следует помнить,  что сопротивление идеальной ЭДС равно нулю, а сопротивление идеального источника тока равно бесконечности.

Метод расчета тока в выделенной ветви носит название метода эквивалентного генератора (активного двухполюсника).

Последовательность расчета тока этим методом следующая:

1)найти напряжение на зажимах разомкнутой цепи ab-,

2)определить входное сопротивление двухполюсника ,

3)подсчитать ток по формуле

Если сопротивление ветви ab равно нулю, то для нее имеет место режим короткого замыкания и ток через ветвь ab равен .

,или

Отсюда следует простой метод опытного определения , который заключается в измерении  и . Поэтому в ряде случаем метод эквивалентного генератора называют методом холостого хода и короткого замыкания.

3.3. Подготовка к работе

Ознакомиться с теоретическим материалом, произвести расчеты  входного сопротивления двухполюсника и эквивалентной ЭДС в соответствии с принципиальными схемами и исходными данными [1, с.36-37; 2. с.38-41, 3. с.33-35] . Подготовить ответы на контрольные вопросы.

3.4. Описание экспериментальной установки

В работе опытным и расчетным путем на примере мостовой схемы с одним источником ЭДС или тока проверяют теорему об активном двухполюснике. Производят опыты холостого хода и короткого замыкания, вычисляют входное сопротивление пассивного двухполюсника. Сравнивают результаты опытного и аналитического определения тока в нагрузке двухполюсника.

Для проведения экспериментов на испытательной панели собрана мостовая схема и выведены зажимы регулируемого источника напряжения, что позволяет моделировать идеальный источник ЭДС , поддерживая напряжение на его зажимах неизменным, или идеальный источник тока, поддерживая ток через регулируемый источник неизменным при изменении параметров схемы. Сопротивление нагрузки можно применять ступенчато, через 5 Ом.

3.5. Порядок выполнения работы

3.5.1. Собрать схему согласно рис.3.2 для исследования тока в ветви ab.

3.5.2. Выполнить опыты холостого хода и короткого замыкания, поддерживая напряжение на источнике питания неизменным (моделируется идеальная ЭДС – Е).

3.5.3. Измерить ток , при двух значениях сопротивления

= (Ом)

= (Ом)

Рис.3.2

|  | E | Uab | I1 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХХ |  |  |  |  |
| КЗ |  |  |  |  |
| R’4 |  |  |  |  |
| R”4 |  |  |  |  |

3.5.4. Выполнить  измерения  в схеме, изображенной на рис.3.3, для определения входного сопротивления пассивного двухполюсника с идеальной ЭДС.

R3=80(Ом)

R5=10(Ом)

I=0.2(А)

U=4.99(В)

3.5.5. Собрать схему согласно рис.3.2.

3.5.6. Повторить действия по пп.3.5.2 и3.5.3, поддерживая ток через источник неизменным (моделируется идеальный источник тока).

|  | E | Uab | I1 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХХ |  |  |  |  |
| КЗ |  |  |  |  |
| R’4 |  |  |  |  |
| R”4 |  |  |  |  |

3.5.7. Выполнить измерения в схеме, изображенной на рис.3.4 для определения входного  сопротивления пассивного двухполюсника с идеальным источником тока.

Рис.3.3                                              Рис.3.4

R1= (Ом)

R2= (Ом)

I= (А)

U= (В)

3.6.Обработка результатов опытов

3.6.1. По данным опытов пп.3.5.2 и 3.5.4 вычислить и сравнить внутреннее сопротивление эквивалентного генератора.

R1= (Ом)	R2= (Ом)	R3= (Ом)	R5= (Ом)

R=UxxIкз=

R=UxxIкз=

RR=

3.6.2. Вычислить аналитически ,значения токов   при  и  . Сравнить полученные результаты с соответствующими величинами, определенными в опыте.

1.1)

R=R5+R2*R1R5+R2+R1+R3=(Ом)

U=(В)

I1=UR=(A)

I2=0(A)

Icb=U-I1R3R5+R2=(A)

Uab=I1R3+IcbR5=(B)

1.2)

R=R3*R5R3+R5+R1*R2R3*R5R3+R5+R1+R2=(Ом)

U=(В)

I1=UR=(A)

I2=I1=(A)

Uab=0(B)

1.3)

Rb0=R2*R5R1+R2+R5=(Ом)

Rc0=R1*R5R1+R2+R5=(Ом)

Rd0=R2*R1R1+R2+R5=(Ом)

R'=R'4+Rb0*(R3+Rc0)R'4+Rb0+R3+Rc0=

(Ом)

I1=UR'=(A)

Ua0=U-I1Rd0=(B)

Iab=Ua0R'4+Rb0=(A)

Uab=IabR'4=(B)

1.4)

Rb0=R2*R5R1+R2+R5=(Ом)

Rc0=R1*R5R1+R2+R5=(Ом)

Rd0=R2*R1R1+R2+R5=(Ом)

R"=R"4+Rb0*(R3+Rc0)R"4+Rb0+R3+Rc0=

(Ом)

I1=UR"=(A)

Ua0=U-I1Rd0=(B)

Iab=Ua0R"4+Rb0=(A)

Uab=IabR"4=(B)

2.1)

R=R5+R2*R1R5+R2+R1+R3=(Ом)

I=(A)

U=IR=(B)

Icb=U-I1R3R5+R2=(A)

Uab=I1R3+IcbR5=(B)

2.2)

R=R3*R5R3+R5+R1*R2R3*R5R3+R5+R1+R2=(Ом)

I=(A)

U=IR=(B)

I2=I=(A)

Uab=0(B)

2.3)

Rb0=R2*R5R1+R2+R5=(Ом)

Rc0=R1*R5R1+R2+R5=(Ом)

Rd0=R2*R1R1+R2+R5=(Ом)

R'=R'4+Rb0*(R3+Rc0)R'4+Rb0+R3+Rc0=

(Ом)

I1=(A)

U=IR'=(B)

Ua0=U-I1Rd0=(B)

Iab=Ua0R'4+Rb0=(A)

Uab=IabR'4=(B)

2.4)

Rb0=R2*R5R1+R2+R5=(Ом)

Rc0=R1*R5R1+R2+R5=(Ом)

Rd0=R2*R1R1+R2+R5=(Ом)

R"=R"4+Rb0*(R3+Rc0)R"4+Rb0+R3+Rc0=

(Ом)

I1=(A)

U=IR"=(B)

Ua0=U-I1Rd0=(B)

Iab=Ua0R"4+Rb0=(A)

Uab=IabR"4=(B)

|  | Uab |  | I1 |  | I2 |  |  | E |  | Uab |  | I2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опыт | Рас. | Опыт | Рас | Опыт | Рас |  | Опыт | Рас. | Опыт | Рас. | Опыт | Рас. |
| ХХ |  |  |  |  |  |  | ХХ |  |  |  |  |  |  |
| КЗ |  |  |  |  |  |  | КЗ |  |  |  |  |  |  |
| R’4 |  |  |  |  |  |  | R’4 |  |  |  |  |  |  |
| R”4 |  |  |  |  |  |  | R”4 |  |  |  |  |  |  |

Вывод: В работе мы опытным и расчетным путем на примере мостовой схемы с одним источником ЭДС или тока проверили теорему об активном двухполюснике. Произвели опыты холостого хода и короткого замыкания, вычислили входное сопротивление пассивного двухполюсника. Сравнили результаты опытного и аналитического определения тока в нагрузке двухполюсника. Полученные в ходе расчетов данные отличаются от экспериментальных  в следствии наличия у приборов внутреннего сопротивления, которое не учитывается в расчетах.