МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт із дисципліни

«Основи радіоелектроніки»

Частина друга

для студентів спеціальностей

7.091001 “Виробництво електронних засобів”,

7.091003 «Електронна побутова апаратура»

усіх форм навчання

| Затверджено на засіданні | Затверджено на засіданні |
| --- | --- |
| методичної комісії | Кафедри “Електронні апарати” |
| з напрямку ЕА та КІ |  |
| Протокол № від р. | Протокол № від р. |
| Голова комісії |  |
| доцент, к.т.н. О.І. Рязанцев |  |

Сєвєродонецьк, 2005р.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Ціль лабораторних робіт - закріплення основних теоретичних положень курсу,  придбання навичок використання сучасної електровимірювальної апаратури,  експериментальних досліджень, а також узагальнення та оформлення результатів експерименту.

Студент зобов'язаний підготуватися до виконання лабораторної роботи: усвідомити мету роботи, вивчити необхідні теоретичні положення, ознайомитися з порядком проведення, принципом дії досліджуваних пристроїв, виконати відповідні розрахунки, підготувати таблиці для запису експериментальних даних, відповісти на контрольні питання, мати не більш одного незахищеного звіту по раніше виконаних роботах.

Звіт повинний містити: ціль роботи, назва і необхідні принципові схеми досліджуваних пристроїв, таблиці досліджених і розрахункових даних, що відповідають розрахунковим формулам, графіки і діаграми та висновки по роботі.

Звіт представляється на черговому занятті і перевіряється викладачем при захисті.

Для виконання роботи група поділяється на бригади.

# Організація робочого місця

Робоче місце для виконання лабораторних робіт оснащено лабораторним стендом зі змінними випробувальними панелями для кожної лабораторної роботи, а також комплектом контрольно-вимірювальної апаратури, що включає осцилограф, генератор сигналів, вимірювач частоти і інші електронні та електричні прилади.

Лабораторний стенд виконаний у вигляді пульта настільної конструкції і містить необхідні джерела живлення досліджуваних схем. На передній панелі стенда мається посадкове місце для змінної випробувальної панелі, оснащене з’єднувачем, до якого підведені напруги, необхідні для стенда. При установці випробувальниої панелі в стенд цей з’єднувач сполучається з відповідною частиною, що мається на випробувальній панелі, в результаті чого досліджувана схема підключається до відповідного джерела живлення. На передній стороні панелі міститься спрощене зображення досліджуваної схеми, гнізда для комутації окремих частин схеми і підключення джерел чи вимірювальних приладів, а також ручки для переключення і зміни окремих параметрів схеми. При необхідності на панелі можуть бути розташовані електровимірювальні прилади.

# Правила зборки ланцюгів

Перед зборкою ланцюга ознайомитися з приладами й устаткуванням, що мається на робочому місці, усвідомити, які прилади вимагаються для вимірів і спосіб їх підключення.

Зборку ланцюга повинний вести один студент при контролі з боку інших членів бригади.

Рекомендується спочатку зробити з'єднання усередині досліджуваної схеми, а потім підключати вимірювальні прилади і джерела сигналів.

Після закінчення зборки ланцюга установити:

- регулятори напруг у нульове положення;

- задані величини параметрів схеми;

- багатограничні вимірювальні прилади - на максимальні межі.

Включати живлення стендів і вимірювальних приладів треба тільки з дозволу викладача.

Перехід на інші межі вимірювальних приладів і зміна параметрів схеми, передбачені по ходу роботи, можна робити, переконавшись в безпеці таких дій.

Розбирати схему необхідно після перевірки викладачем даних досліду.

По закінченні роботи упорядкувати робоче місце.

# Основні вимоги техніки безпеки

Категорично забороняється робити які-небудь вмикання і переключення на головному щиті лабораторії.

Зборку електричного ланцюга варто робити при відключеному положенні вимикача електричного живлення на лабораторному стенді.

Робити які-небудь зміни в досліджуваній схемі дозволяється тільки після відключення електроживлення лабораторного стенда. Перед включенням електроживлення всі регулятори напруги повинні бути виведені в мінімальне положення.

Стенд можна включати тільки з дозволу викладача.

Під час дослідів не можна доторкатися до відкритих струмоведучих частин приладів.

Забороняється перевищувати максимальні значення струмів і напруг випробувального пристрою при знятті характеристик, якщо немає особливих вказівок у посібнику до експерименту, а також користуватися сполучними провідниками з порушеною ізоляцією.

Якщо під час роботи виникне яке-небудь ушкодження, в результаті чого з'явиться дим, специфічний запах перегрітої  ізоляції або загоряться провідники, необхідно швидко відключити живлячу напругу і повідомити викладачу про те, що трапилося.

Бригада, що виконує роботу, несе відповідальність за справність вимірювальних приладів і випробувальних пристроїв.

У випадку враження електричним струмом варто негайно відключити живлення і надати допомогу потерпілому.

Забороняється залишати робоче місце, не відключивши  напругу живлення.

Студенти допускаються до виконання лабораторних робіт лише після ознайомлення з правилами техніки безпеки в лабораторії, що фіксується в лабораторному журналі. За порушення цих правил, вони несуть відповідальність у дисциплінарному порядку.

## I  ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДІОДІВ

Ціль роботи - експериментальне дослідження характеристик і параметрів напівпровідникових випрямляючих діодів і стабілітронів.

### I.I  Основні відомості

Напівпровідникові прилади і мікросхеми створюються на основі напівпровідникових матеріаліо з n- і р-типом проводимості. Напівпровідники  n -типу - це напівпровідники з перевагою електронної провідності. Їх одержують, вводячи у власний напівпровідник домішки  - донори. У напівпровідниках р -типу переважає діркова провідність, обумовлена введенням домішок -акцепторів. Вільні носії заряду, що переважають у домішковому напівпровіднику, називають основними, а носії протилежного знака заряду - неосновними.

При контакті напівпровідників з різними типами провідності на границі розділу утвориться р-п перехід, що має нелінійну вольт-амперну характеристику. Утворення р-n переходу супроводжується виникненням внутрішнього електричного поля і потенціального бар'єру на границі рзділу напівпровідників.

У випадку прямого включення р-n переходу, коли до р -області прикладений позитивний потенціал, а до n -області негативний, виникають умови для протікання струму, що має характер переходу основних носіїв з одного напівпровідника в інший. При зміні полярності напруги протікання струму обумовлене дрейфом неосновних носіїв через р-n перехід. Концентрація неосновних носіїв у напівпровідниках значно менше, ніж основних, тому зворотний струм р-n переходу на кілька порядків менший, ніж прямої. Зворотне включення р-n переходу супроводжується його розширенням.

При збільшенні зворотньої напруги може виникнути різке збільшення зворотнього струму, назване пробоєм р-n переходу. Розрізняють такі види пробою: тепловий, лавинний і тунельний. Лавинний і тунельний пробій виникають у р-n  переходах з високою концентрацією домішок і використовуються для стабілізації напруги в таких приладах, як стабілітрони .

При підготовці до лабораторної роботи вивчити розділи конспекту лекцій і підручника, що містять питання електропровідності напівпровідників, властивостей p-n переходів, принципу дії, характеристик, параметрів і класифікації напівпровідникових діодів

[1, с.12-17, 21-27 чи 2, с.5-231] . Скласти проект звіту і підготувати відповіді на контрольні питання.

1.2  Опис експериментальної установки

На випробувальній панелі лабораторного стенда (рисунок 1.1) зібрані схема і встановлені елементи, необхідні для проведення роботи. Ця випробувальна панель використовується і при виконанні іншої роботи, тому на ній змонтовані деякі елементи, що використовуються в іншій роботі. Живлення ланцюгів випробувальної панелі подається від регульованих джерел живлення ИП1 і ИП2 лабораторного стенду. Струми виміряються міліамперметром і мікроамперметром, встановленими у верхній частині панелі. Напруги на електродах виміряються зовнішнім електронним вольтметром, що підключають до відповідних клем. Вибір режиму роботи виконується клавішею "SI " перемикача "ВИД РОБОТИ". Досліджувані  діоди і стабілітрони підключаються також за допомогою клавішного перемикача, що на принциповій схемі випробувальної панелі не показаний.

Перемикач "ВИД РОБОТИ" дозволяє підготувати панель до виміру прямих чи зворотних струмів і напруги відповідно до завдання і спрощених схем (рисунок 1.2).

1.3 Виконання роботи

1 Вивчити принципову схему випробувальної панелі і переконатися в її відповідності схемам рисунку 1.2 (для зняття  прямої (а) і зворотної (б) гілок вольт-амперної характеристики діода) при відповідному положенні перемикача S.

При натисканні клавіші " Дпр " контакти перемикача займають друге зверху положення, а при натисканні наступних клавіш зміщаються вниз.

2 З дозволу викладача включити в схему досліджувані діоди, а потім стенд.

3 Установити режим роботи панелі, необхідний для зняття
 даних при побудові прямої гілки вольт-амперної характеристики
 діода. До клем "Uдпр " і "^ " підключити зовнішній вольтметр.

Змінюючи напругу ИП1, зняти необхідні дані і занести в таблицю.

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2

4 Установити режим роботи панелі, що забезпечує зняття
 даних для побудови зворотнього ланцюга діода. Зняти дані і за
 нести в таблицю.

5  Установлюючи відповідні режими роботи панелі, зняти дані для побудови прямої і зворотньої гілки вольт-амперної характеристики стабілітрона.

6	Побудувати вольт-амперні характеристики діода і стабілітрона. Використовуючи їх, розрахувати диференціальні опори діода на лінійній і квадратичній ділянках прямої гілки і зворотній  опір діода при  Uзвр = 10 В.

Визначити мінімальне значення струму стабілізації стабілітрона і диференціальний опір на робочій ділянці.

7	Отримані результати занести в звіт. Порівняти експериментальні   дані з теоретичними. Зробити висновки по роботі.

#### Контрольні питання

1 Чим відрізняється механізм електропровідності напівпровідників і металів?

2 У чому відмінність механізмів електропровідності власного 
  і  напівпровідника з домішками?

3 Що таке потенційний бар'єр і як він змінюється при
 підключенні до р-n  переходу зовнішнього електричного поля?

4  Які вентильні властивості р-n   переходу?

5 У чому відмінність опору діода постійному струму від диференціального опору (опору змінному струму)?

6  Як зняти пряму гілку вольт-амперної характеристики діода?

7 Як зняти зворотню гілку вольт-амперної характеристики
 діода?

8.  Як визначити напругу стабілізації стабілітрона ?

9. Як визначити мінімальний і максимальний робочі струми
 стабілітрона?

#### 2  ДОСЛІДЖЕННЯ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ

Мета роботи ─ вивчення принципу дії, характеристик і параметрів біполярних транзисторів.

2.1 Основні відомості

Напівпровідниковий прилад з декількома р-n переходами, придатний для підсилення потужності електричних сигналів і який має три  виводи, називається транзистором (тріодом). Широко поширені біполярні транзистори з двома р-n переходами і з чергуванням напівпровідникових шарів. Розрізняють транзистори типу р-n-р і n-р-n. Структури й умовні графічні зображення біполярних транзисторів типу р-n-p (а) і   n-p-n (б) показані на рисунку 2.I. Крайні шари називають емітером і колектором, а середній - базою.

Рисунок 2.1

Звичайно до переходу емітер - база (емітерному) прикладена напруга Uбе , що зміщує перехід у прямому напрямку. Ця напруга мала і складає 0,1-0,5 В. До переходу колектор - база (колекторному) при прямому включенні транзистора напруга Uбк  прикладена в зворотному напрямку. Вона може бути порівняно велика і складати 5-20 В, а для деяких типів транзисторів - до 1000 В.

Роботу транзистора розглянемо на прикладі n-р-n -структури. Якщо емітерний перехід зміщений у прямому напрямку, на базі відносно емітера позитивна напруга. Під дією такого електричного поля з емітера електрони будуть інжектуватися (нагнітатися) у базу, де вони є неосновними носіями. Товщина бази невелика (декілька мікрометрів), тому під час дрейфу електронів від емітерного переходу до колекторного тільки невелика їхня частина встигає рекомбінувати у базі з дірками, а основна маса підхоплюється електричним полем колекторного переходу і надходить у колектор.

За рахунок рекомбінуючих носіїв одержують невеликий по величині струм бази Iб , а основна частина носіїв створює струм колектора Iк, тому Iе = Iк. + Iб. При цьому Iк = ƒ(Iб), відкіля виходить, що, підводячи до транзистора порівняно невеликі Uбе та Iб, можна керувати значно більшим струмом  Iк , тобто підсилювати електричні сигнали.

Схеми ввімкнення транзисторів типу р-n-р  та n-р-n аналогічні. При використанні транзистора, що має три електроди, у підсилювачі з двома вхідними і двома вихідними клемами один з електродів відноситься до вхідного ланцюга, інший - до вихідного, а третій виявляється загальним щодо вхідного і вихідного ланцюгів. У залежності від того, який електрод загальний, розрізняють три основні схеми включення транзистора: із загальним емітером (ЗЕ), із загальною базою (ЗБ), із загальним колектором (ЗК).

Схема для зняття статичних характеристик транзисторів приведена на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2

Для аналізу підсилювачів використовуються сімейства вхідних і вихідних характеристик транзисторів. Для схеми з загальним емітером вхідними є залежності Iб = ƒ(Uбе) при Uке=Const., а вихідними – колекторні характеристики Iк = ƒ(Uке) при Iб =Const.

Вхідні характеристики при зміні Uк у широких межах змінюються незначно, тому в довідниках приводяться дві вхідні характеристики: при Uк= 0 і при деякому значенніUк (5 або 10В). Сімейства вхідних і вихідних характеристик біполярного транзистора в схемі з загальним емітером показані на рисунку 2.3.

При роботі підсилювача вхідні величини Iб  та Uбе  отримують прирости  ΔIб  та ΔUбе, які, в свою чергу, викликають зміни значень Iк і Uке (ΔIк , ΔUке ) .

Рисунок 2.3

Якщо вхідний сигнал має невелику величину, то ці збільшення малі і робота підсилювача буде проходити на лінійних ділянках вхідних і вихідних характеристик. У цьому випадку транзистор може бути представлений у вигляді лінійного чотириполюсника, для якого справедливі наступні рівняння

ΔUбе = h11* ΔІб + h12 * ΔUк ,                                                 (2.1)

ΔІк = h21* ΔІб + h22 * ΔUк ,                                                  (2.2)

де  h11  ΔUбе /ΔІб|Uк = const – вхідний опір транзистора;

h21 ΔІк /ΔІб|Uк = const        – коефіцієнт підсилення по струму;

h12 ΔUбе/ΔUке|Іб=const – коефіцієнт внутрішнього зворот-

нього звязку;

h22 ΔІк /ΔUке|Іб = const – вихідна провідність.

Параметри   h11 та h21 визначаються при короткому замиканні ланцюга колектора, а h12  та h22  холостому ході в ланцюзі бази по змінному струму. Тому що вхідна напруга Uбе- мало залежить від вихідного Uке , то можна вважати, що h120. Приведені співвідношення справедливі для схеми включення транзистора з загальним емітером. Для  інших схем включення величини  h – пара-метрів змінюються. Слід зазначити, що використовувати h - параметри можна тільки за умови, коли нелінійний елемент (транзистор) розглядають як працюючий у лінійному режимі. Ці вимоги виконуються, якщо ΔІб < Іб, ΔUбе< Uбе,  ΔІк < Ік , ΔUке< Uке.

Визначають  h - параметри по сімействах вхідних і вихідних характеристик. Вони добре описують роботу транзисторів в області низьких частот. На високих частотах коефіцієнт підсилення по струму h21 через інерційність носіїв заряду зменшується і стає комплексним. Крім того, стають комплексними й інші параметри через вплив ємностей і індуктивностей.

При підготовці до роботи вивчити по конспекту лекцій та [1, с. 28-34; 2, с. 24-38] принцип дії схеми включення, характеристики і параметри біполярних транзисторів. Скласти проект звіту, підготувати відповіді на контрольні питання.

2.2 Опис експериментальної установки

Лабораторна робота виконується з застосуванням випрбувальної панелі (рисунок1.1). При натисканні клавіші " ТР " перемикача "ВИД РОБОТИ" схема комутується в режим вимірювання характеристик транзисторів, один із яких підключається іншим клавішним перемикачем, не показаним на принциповій схемі панелі. Живлення ланцюгів бази транзистора здійснюється від джерела живлення лабораторного стенда ДЖ2, а ланцюгів колектора - від джерела ДЖ1. Струм бази і струм колектора виміряються встановленими на панелі приладами, а напруги на базі і на колекторі - зовнішніми електронними вольтметрами, що підключаються до відповідних клем.

2.3  Порядок виконання роботи

1 Натиснути клавішу  “Тр” перемикача. Вивчити принципову схему випрбувальної панелі і переконатися в її відповідності схемі рисунка 2.2 при натисканні клавіші " Тр " перемикача I (перше верхнє положення замикачів).

2 З дозволу викладача включити в схему досліджуваний
 транзистор і включити стенд.

3  Зняти вхідні статичні характеристики транзистора для двох значень напруги  Uке = 0 та Uке = 7 В або при інших значеннях, вказанних викладачем. Результати вимірів занести в таблицю.

4 Зняти сімейство вихідних статичних характеристик при
 наступних фіксованих значеннях струму бази Іб, що дорівнюють: 0;20; 40; 60; 80 і 100 мкА; при дослідженнях Uке не повинне перевищувати 12 В.

5	Побудувати графік експериментальних вхідних і вихідних характеристик. На середині лінійної ділянки характеристик вибрати
положення робочої точки, задаючись значенням Іб0 і Uке. Визначити відповідні значення Іб0  і Uбе0.  Розрахувати h -параметри досліджу-ваного транзистора поблизу робочої точки.

6	Отримані результати занести в звіт. Оцінити реально
 визначені експериментальні параметри транзистора. Зробити висновки по роботі.

#### Контрольні питання

1	Що таке транзистор та його призначення?

2	Чим відрізняються транзистори типу p-n-p від транзисторів 
  типу n-р- n ?

3	Які схеми вмикання транзисторів використовуються і як їх
 розрізняють?

4	Які характеристики є вхідними і вихідними для кожної зі схем включення транзистора?

5	Яке співвідношення між струмами емітера, колектора і бази?

6	Що таке h - параметри транзистора?

7	Як визначити по характеристиках коефіцієнт підсилення
 транзистора по струму в схемі з загальним емітером?

- Як визначити вхідний і вихідний опори транзистора?

3  ДОСЛІДЖЕННЯ  БАГАТОКАСКАДНИХ    ТРАНЗИСТОРНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ

Мета  роботи - дослідження основних характеристик багато-каскадних підсилювачів з резистивно-ємностним зв'язком, визначення  їхніх основних параметрів і вивчення впливу елементів схеми на параметри і характеристики підсилювачів.

3.1  Основні відомості

У різних електронних пристроях часто застосовують багато каскадні підсилювачі, тому що коефіцієнт підсилення однокаскадного підси-лювача порівняно невеликий.

а)

б)

Рисунок 3.1

На рисунку 3.1 приведені принципова схема і схема заміщення двокаскадного підсилювача, досліджуваного в роботі. Вхідна напруга підсилюється першим каскадом на транзисторі VТl . Посилений сигнал через конденсатор СС2 надходить на вхід другого каскаду на транзисторі VT2, навантаженого на резистор RH , до якого може бути підключений конденсатор навантаження CН.

Одним з основних параметрів підсилювача є його вхідний і вихідний опори; коефіцієнти підсилення по напрузі, струму і потужності; смуга пропускання. Основними характеристиками – амплітудно-частотна, амплітудна і фазочастотна.

Зменшення коефіцієнта підсилення в області нижчих і вищих частот характеризується коефіцієнтом частотних викривлень Mf = K0 / Kf,  де  K0 - коефіцієнт підсилення на середніх частотах,  Kf - коефіцієнт підсилення на даній частоті f. Допустиме значення М звичайно лежить у межах 1,02-1,5, часто його приймають рівним  2 .

Зменшення коефіцієнта підсилення даного підсилювача на нижчих частотах обумовлено впливом С1 , СС2 ,  CС3 і СЕ , а на високих частотах С3 , С'Н і частотними властивостями транзисторів. Ємність С0 складається з вхідної і вихідной ємностей каскадів, а також ємності монтажу. Ємність  С'Н - вихідної ємності другого каскаду, ємностей навантаження і монтажу.

Нелінійність амплітудної характеристики обумовлена нелінійністю вхідних у підсилювач елементів, в основному транзистора, а також переходом транзисторів у режими  насичення чи відсічки при великих вихідних напругах.

При підготовці до лабораторної роботи вивчити по конспекту лекцій і [1, с. 91-104, 112-118 чи 2, с. 109-120, 124-128] принцип дії, характеристики і параметри однокаскадних і багатокаскадних  транзисторних підсилювачів. Скласти проект звіту, підготувати відповіді на контрольні питання.

3.2  Опис експериментальної установки

Лабораторна робота виконується з використанням випрбувальної панелі (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2

Двокаскадний підсилювач (рисунок 3.1,а) збирається на транзисторах VT1 і VT2 з використанням закріплених поруч резисторів і конденсаторів. Транзистор VT призначений для побудови підсилю-вального каскаду з загальним колектором (емітерного повторювача).

Випрбувальна панель дозволяє досліджувати параметри і характеристики кожного каскаду окремо, а також двокаскадного підсилювача з низькоомним входом і з високоомним перетворювачем на вході.

3.3 Порядок виконання роботи

1 При підготовці до роботи розрахувати значення граничних частот смуги пропускання першого каскаду підсилювача . fН і fВ, прийнявши МН = МВ =2 та С0 = 5000 пФ. Значення RК, RВХ, RВИХ та СС указуються викладачем.

2 Зібрати підсилюючі каскади з загальним емітером (за схемою ЗЄ) на транзисторах  VT1 і  VT2 , виміряти їхні коефіцієнти підсилення по напрузі К1 і  К2 на частоті f = 1 кГц при UВХ = 5 мВ, подаючи сигнал від генератора сигналів.

3 Зібрати двокаскадний підсилювач за схемою ЗЄ-ЗЄ, зняти дані і побудувати амплітудну характеристику. Виміряти коефіцієнт підсилення КU при f = 1 кГц, прийнявши UВХ, яка відповідає лінійній ділянці. Порівняти зі значенням коефіцієнта підсилення, що виходить за даними п.2. Пояснити розбіжність отриманих результатів.

4 Визначити смугу пропускання двокаскадного підсилювача ЗЄ-ЗЄ.

5 Установити вплив ємностей конденсатора зв'язку СС2 , конденсаторів СН та СЕ  на смугу пропускання і коефіцієнт підсилення підсилювача, для чого замість конденсатора С'С2 підключити С''С2 =0,25 мкф, вимірити  К0  і визначити нові значення –fН і fВ, а потім знову підключити С'С2 . Аналогічні виміри зробити при почерговому підключенні  СН та СЕ.

6 Дослідити роботу підсилювача ЗЄ-ЗЄ з високоомним джерелом сигналу, для чого послідовно з конденсатором С1 ввімкнути змінний  резистор   R1 ,  що імітує внутрішній  опір  джерела. Установити                         R1=1500 Ом при подачі з виходу генератора сигналів напруги  f = I кгц, U = I мВ, визначити К0 і пояснити відмінність від К0 , який  виміряли в п.З.

7 Включити на вході підсилювача ЗЄ-ЗЄ каскад із загальним колектором і знову виміряти UВИХ   трьохкаскадного підсилювача ЗК-ЗЄ-ЗЄ. Пояснити розбіжність з результатом, отриманим в п.6.

Схеми одиночних каскадів підсилення, досліджуваних у даній роботі, приведені на рисунку 3.3.

Для визначення смуги пропускання підсилювача при Uвх=1 мВ знайти частоту, на якій вихідна напруга максимальна, і визначити його. Змінюючи частоту вхідної напруги при незмінній його величині, визначити граничні частоти смуги пропускання fН і fВ , на яких вихідна напруга підсилювача зменшується в М = 2 разів.

Рисунок 3.3

Контрольні питання

1 У яких випадках використовують багатокаскадні підсилювачі?

2 Яким чином здійснюється зв'язок між каскадами в багато-каскадному підсилювачі?

3 Чому не враховується вплив резистора Rб у схемі заміщення рисунка 3.1. 6?

4 Що таке амплітудна характеристика підсилювача?

5 Для яких значень вхідних напруг справедлива схема
 заміщення рисунка 3.1. 6?

6 Чи можна розрахувати вихідну напругу підсилювача за формулою UВИХ =  К0*UВХ на нелінійній ділянці амплітудно-частотної
 характеристики?

7 Як визначити вихідну напругу підсилювача, якщо амплітудна характеристика нелінійна?

8 Чи залежить коефіцієнт підсилення багатокаскадного підсилювача від значень вхідних і вихідних опорів каскадів?

4 ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (ППС)

Мета  роботи -  вивчення принципів побудови підсилювачів постійного струму, характеристик ППС і методів підвищення їхньої стабільності.

4.1  Основні відомості

Підсилювачі, що здатні підсилювати сигнали дуже низьких частот (порядку часток герц),  постійні напруги і струми, називаються підсилювачами постійного струму. У таких підсилювачів зв'язок між каскадами здійснюється через елементи, що пропускають постійний струм: резистори, напівпровідникові діоди, транзистори та тощо. Основна вимога  до ППС, така ж, як і до всіх підсилювальних пристроїв,  лінійна залежність вихідної напруги від вхідної.

Наявність в ППС зв'язків за постійним струмом (гальванічні зв'язки) у ряді випадків приводить до появи на виході неконтрольованих напруг при відсутності вхідного сигналу. Це відбувається при старінні елементів схеми, зміні електричного або теплового режиму роботи схеми. Таке явище називають дрейфом  нуля.

Існують різні способи зменшення дрейфу нуля. Основними є створення підсилювачів з перетворенням сигналу і використанням схем балансових і диференційних підсилювачів.

При підготовці до лабораторної роботи вивчити відповідні розділи конспекту лекцій, а також [I, c.122-131, I33-I36 або  2, с.129-132, 143-146]. Підготувати відповіді на контрольні питання.

4.2  Опис експериментальної установки

На випробувальній панелі лабораторного стенда зібрані два досліджуваних ППС. На передній стороні панелі (рисунок 4.I) зображені спрощені схеми досліджуваних підсилювачів. Двуполярне живлення для обох підсилювачів отримано з джерела живлення стенду ДЖ1. Заземлена середня точка утворена за допомогою низькоомного дільника напруги, підключеного до ДЖ1. Таким чином, напруга одного плеча двуполярного живлення (Ек або - Ек) дорівнює половині вихідної напруги джерела живлення ДЖ1. Застосування двуполярного живлення підсилювачів дозволяє одержати загальну точку вхідних і вихідних ланцюгів, що полегшує підключення джерел сигналу і вимірювальних приладів.

На передню панель виведена напруга джерела стенду ДЖ2. Для того щоб цю напругу можна було використовувати як вхідну напругу ППС, мається дільник напруги на 100 і 1000. Таким чином, можна плавно і дискретно регулювати вхідну напругу від одиниць мілівольтів до десятих часток вольта. Полярність вхідного сигналу залежить від положення перемикача "полярність" на передній панелі. При знятті частотних характеристик підсилювачів на їхній вхід подається напруга від генератора звукової частоти, що входить у комплект приладів. Вихідні напруги виміряються електронним вольтметром.

Перший підсилювач містить два каскади з загальним емітором (ЗЕ) і два емітерних повторювачі на вході і виході схеми. Двокаскадний підсилювач з ЗЕ зібраний на комплементарних транзисторах VT2 і VT3 з гальванічним зв'язком, що дозволяє одержати більш високий коефіцієнт підсилення при меншій складності підсилювача і полегшити узгодження по рівнях напруги вхідних і вихідних ланцюгів окремих каскадів і всього підсилювача в цілому.

Емітерний повторювач, включений на вході, має досить високий вхідний опір, а повторювач на виході - низький вихідний опір. Усе це дозволяє не пред'являти жорстких вимог до опорів джерел сигналу і вимірювальних приладів. Діод VD1 здійснює температурну стабілізацію режимів роботи транзисторів. Початкова установка нуля здійснюється за допомогою потенціометра R2, ручка якого виведена на передню панель.

Другий досліджуваний підсилювач включає рівнобокий балансовий каскад на транзисторах VT5, VТ6 і емітерний повторювач на транзисторі VT7. Напруга з виходу підсилювача через резистор зворотного зв'язку  R10 надходить на вхід підсилювача у фазі з вхідним сигналом і збільшує загальний коефіцієнт підсилення. Балансування каскаду виконуеться потенціометром   R12, ручка якого виведена на передню панель. Обидва підсилювачі цілком  з’єднані  ланцюгом живлення через роз’єм   з відповідним джерелом стенда.

При підготовці до виконання лабораторної роботи виконати наступні завдання.

- Зробити підготовку для побудови АХЧ. Для цього по осі абсцис відкласти частоти в логарифмічному масштабі від I Гц до 20 кГц.

- Зібразити схему двокаскадного ППС з включеними джерелами вхідної напруги і вимірювальних приладів.

- Зібразити схему рівнобічного балансового ППС із виключеними джерелами живлення, джерелами вхідної напруги і вимірювальними приладами.

Рисунок 4.I

4.3  Порядок виконання роботи

- Встановити номінальну напругу живлення ДЖ1 = 12 В, Підключити електронний вольтметр до виходу і домогтися відсутності напруги на виході підсилювача.

- При номінальній напрузі живлення зняти амплітудну характеристику підсилювача, подаючи на вхід негативну напругу з резистивного дільника, підключеного до ДЖ2. Перевірити, як зміниться коефіцієнт підсилення при зміні знака вхідної напруги. За результатами вимірів побудувати амплітудну характеристику.

- Зменшити напругу живлення ДЖ2 на 1-2 В и визначити зміну коефіцієнта підсилення при одному зі значень негативної вхідної напруги, використаних  у  п.2.

- Визначити дрейф нуля на виході підсилювача при зменшенні напруги живленя   Ек на 0,25 і 0,5 В. Обчислити приведений до входу дрейф нуля, викликаний зміною напруги живлення (електричний дрейф нуля).

- Установити номінальну напругу живлення і визначити коефіцієнт підсилення підсилювача, подаючи на вхід підсилювача змінну напругу частотою 20, 50, 100, 500 Гц, 2, 10, 20 кГц від генератора звукових частот. За результатами вимірів побудувати АХЧ підсилювача.

- Встановити номінальну напругу живлення, підключити вольтметр до виходу балансового ППС і домогтися відсутності вихідної напруги. Виконати виміри і розрахунки, зазначені у  пп.2-5.

При виконанні роботи враховувати наступні рекомендації.

Внаслідок того, що середня точка двуполярного живлення отримана за допомогою дільника напруги, напруга одного плеча Ек = 0,5 Uдж1  Установку нуля здійснюють за допомогою відповідного потенціометра "Уст.0" при відсутності вхідної напруги, але при підключеному його джерелі.

Коефіцієнт підсилення визначають при декількох значеннях вхідної напруги. При великих значеннях, коли Uвих близьке до  Ек, коефіцієнт підсилення починає зменшуватися внаслідок нелінійності характеристик транзисторів.

Вимірювати коефіцієнт підсилення при малих значеннях вхідної напруги Uвх, близьких до дрейфу нуля, не треба через великі похибки визначення коефіцієнта підсилення. Перевірити, як зміниться коефіцієнт підсилення при зміні полярності вхідної напруги можна переключенням тумблера "полярність".

Зміну напруги живлення роблять при відсутності вхідної напруги, потім встановлюють нуль вихідної напруги. Після цього, подаючи вхідну напругу, визначають коефіцієнт підсилення. Повторна установка нуля дозволяє позбутися  погрішності, що виникає через електричний дрейф нуля підсилювача.

Перевірити установку нуля при номінальній напрузі живлення. Вхідна напруга встановлюється рівною нулеві. Змінюючи Ек на ±0,5 В, записати зміни вихідної напруги.

Електричний дрейф нуля визначається по співвідношенню

DE=ΔUвыхКи⋅ΔЕк,                                    (4.1)

де:

DUвих- зміна вихідної напруги при зміні напруги живлення на величину -DЕК;

- коефіцієнт підсилення - Кu повинний бути узятий у відповідному режимі виміру.

При вимірі коефіцієнта підсилення змінних напруг вхідна напруга подається також, як і в п.2 і відраховується по вольтметру генератора, підключеного до входу. АХЧ являє собою залежність коефіцієнта підсилення від частоти. При побудові цієї характеристики звичайно використовують логарифмічний масштаб по осі абсцис. Це дозволяє при великому діапазоні частот одержати досить великий масштаб в області низьких частот. По осі ординат часто відкладають нормований коефіцієнт підсилення К = KU/К, де К - коефіцієнт підсилення в області середніх частот. У нашому випадку К можна вважати рівним коефіцієнтові підсилення по постійному струму. Область середніх частот для досліджуваних підсилювачів - частоти I-2 кГц.

### Контрольні питання

- Якого типу сигнали підсилюють ППС?

- Яким основним умовам повинні відповідати підсилювачі напруги, що повільно змінюеться?

- Як зміниться вихідна напруга ППС при зміні знака вхідної напруги?

- Що таке дрейф нуля?

- Які існують різні види дрейфу нуля?

- При яких умовах можуть бути з'єднані між собою два  підсилювальних каскади ППС?

- Які існують способи зменшення дрейфу нуля?

- Що таке рівнобокий балансовий каскад?

- Для чого потрібний змінний резистор у балансовому ППС?

- Чому дрейф нуля балансового ППС менший, ніж у звичайних  підсилювачах?

- Як обчислюється приведений до входу електричний дрейф  нуля?

- З якою метою використовують двуполярне живлення ППС?

- З якою метою використовують модулятор в ППС із перетворенням сигналу?

- Чому у  підсилювача змінної напруги не має дрейфу  нуля?

- Чи може ППС підсилювати змінну напругу?

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

1.  “Основы промышленной электроники”. Учебное пособие для    вузов под редакцией В.Г. Герасимова, М. “Высшая школа”, 1986г, 336с.

- Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В. “ Основы промышленной электроники”,  К. “Вища школа”, 1985г, 400с.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. “Электроника”, учебное пособие для вузов, М. “Высшая школа”, 1982г, 495с.